Salut Arthur ! C'est une excellente initiative de poser ces équations à plat. Ce que tu as sous les yeux dans le fichier "image.png", c'est la démonstration mathématique classique pour construire ta matrice d'observation (la fameuse matrice H) lors d'un recalage en attitude dans un filtre de Kalman à états d'erreur (ESKF).

Puisque tu travailles sur une architecture avec estimation des vibrations (comme ton filtre à 21 états), ce calcul est indispensable pour séparer l'erreur d'attitude globale de l'erreur d'alignement local (la flexion de l'aile).

Voici l'explication pas à pas, ligne par ligne, pour que tu puisses l'intégrer parfaitement dans ton code MATLAB.

1. Les Notations (La base du problème)

Avant de lire les formules, posons les repères :

- B (Avion / Master) : Le repère "Body" de ta centrale de référence.

- S (Esclave) : Le repère de la centrale située sur l'aile.

- G (TGL) : Le repère Tangente Locale (ex: Nord-Est-Bas), qui sert de référence de navigation.

Les opérateurs :

- TXY : C'est la matrice de rotation (DCM) qui permet de passer du repère Y au repère X. On a la propriété fondamentale TXY-1=TYX.

- ⊗ : C'est la notation utilisée dans tes notes pour la matrice antisymétrique (souvent notée ⋅× dans la littérature). Elle permet de transformer un produit vectoriel en produit matriciel.

- δΨa : L'état d'erreur d'harmonisation/flexion entre l'avion et l'esclave.

- δΘ : L'état d'erreur d'attitude globale par rapport au repère terrestre G.

2. Le développement mathématique (Ligne par ligne)

Étape 1 : La définition de l'innovation matricielle

La toute première ligne de tes notes (bien qu'un peu effacée) pose le principe de l'innovation. On cherche à comparer l'attitude calculée (TBG) avec l'attitude réelle (TBG).

Dans tes notes, cela s'exprime sous la forme :

Δzmatrix=TBG⋅TGB

(Note : multiplier par TGB, c'est équivalent à multiplier par TBG-1, c'est ce qui permet de faire la différence entre les deux matrices).

Étape 2 : Introduction des modèles d'erreur (Ligne 2)

On décompose l'attitude calculée TBG en passant par l'esclave S. On a la relation en chaîne TBG=TBS⋅TSG.

Tes notes introduisent ici les modèles d'erreur multiplicatifs (les fameux Id±δangle⊗) :

- L'erreur d'alignement Avion-Esclave : TBS=Id±δΨa⊗TBS

- L'erreur d'attitude globale : TSG=TSGId±δΘ⊗

En injectant cela dans le calcul de l'innovation, on obtient la deuxième ligne de ton image :

Δzmatrix=Id±δΨa⊗TBS⋅TSGId±δΘ⊗⋅TGB

Étape 3 : Simplification (Ligne 3 avec les ratures)

On sait que la géométrie vraie respecte la chaîne de rotation : TBS⋅TSG=TBG.

L'équation devient donc :

Δzmatrix=Id±δΨa⊗TBGId±δΘ⊗TGB

Maintenant, on développe ce produit. Comme on est dans un ESKF, les erreurs δ sont petites, on néglige donc le terme du second ordre (le produit δΨa×δΘ≈0). Il reste 4 termes :

Δzmatrix≈TBGTGB±TBGδΘ⊗TGB±δΨa⊗TBGTGB±0

C'est ici qu'interviennent les ratures sur ton carnet ! Puisque TBG et TGB sont inverses l'une de l'autre, leur produit vaut la matrice identité : TBGTGB=Id. On raye, et l'équation se simplifie :

Δzmatrix=Id±TBGδΘ⊗TGB±δΨa⊗

Étape 4 : La propriété "magique" des matrices de rotation (Ligne 4)

Pour factoriser l'équation, il faut utiliser une identité mathématique fondamentale des matrices de rotation (très utile à justifier dans un rapport R&D) :

R⋅v⊗⋅RT=R⋅v⊗

Si on l'applique au terme central de ta ligne 3 (en se rappelant que TGB=TBGT), on obtient :

TBGδΘ⊗TGB=TBG⋅δΘ⊗

En remplaçant ça dans l'équation, on peut tout regrouper dans un seul opérateur antisymétrique :

Δzmatrix=Id±TBG⋅δΘ⊗±δΨa⊗

Δzmatrix=Id+±δΨa±TBG⋅δΘ⊗

3. Conclusion : Extraction de l'observation (Le bloc final)

Par définition, l'innovation matricielle s'écrit Δzmatrix=Id+δz⊗.

Par identification directe avec la ligne précédente, le vecteur d'innovation (ton résidu de Kalman) vaut :

δz=±δΨa±TBG⋅δΘ

C'est exactement ce qui est résumé sous forme matricielle dans l'encadré final de tes notes :

δz=±Id±TBGδΨaδΘ

(Petite remarque experte : dans ton encadré manuscrit, on dirait que c'est écrit TGB ou TAB. Mathématiquement et dimensionnellement, c'est obligatoirement TBG pour ramener l'erreur d'attitude du repère G vers le repère B avant de l'additionner à l'erreur de flexion δΨa. C'est une étourderie de notation très classique sur papier !)

Dans MATLAB, cette formule te donne directement la structure des blocs de ta matrice H pour la mise à jour de l'attitude : un bloc identité pour projeter tes états de vibration/flexion, et ta matrice de passage CGB (ou TBG) pour projeter tes états d'attitude globale.

C'est une excellente analyse Arthur, et ton intuition physique sur le comportement fréquentiel de la mécanique strapdown est parfaitement exacte. C'est un point fondamental de la navigation inertielle, et c'est un excellent argumentaire à dérouler lors de ta présentation pour justifier l'architecture de ton ESKF.

Voici une structuration complète et pédagogique de ce phénomène, avec les démonstrations mathématiques associées, pour mettre en valeur ton schéma et expliquer les résultats de tes runs Monte-Carlo.

1. La Mécanique Strapdown : L'origine du problème

Ton schéma "image_2.png" illustre parfaitement la chaîne cinématique d'une centrale inertielle (la mécanique strapdown). On y voit clairement le cheminement des signaux depuis les capteurs jusqu'à la vitesse de navigation.

Traduisons ton schéma en équations différentielles.

Pour l'attitude (matrice de cosinus directeurs TBG), la dynamique est régie par la mesure gyrométrique ωGBB :

TBG=TBGωGBB×

Pour obtenir l'attitude, il faut donc réaliser une première intégration temporelle :

TBGt=0tTBGτωGBBτ×dτ

Pour la vitesse VBGG, la mesure accélérométrique AGBB doit d'abord être projetée dans le repère de navigation grâce à TBG, puis intégrée (en ajoutant la gravité gG) :

VBGG=TBGAGBB+gG

Ce qui donne pour la vitesse, en remplaçant TBG par son expression intégrale :

VBGGt=0t0τTBGuωGBBu×duAGBBτ+gGdτ

Bilan du schéma :

- L'accélération subit une intégration pour devenir une vitesse.

- La vitesse angulaire (gyro) subit deux intégrations consécutives pour impacter la vitesse linéaire (elle définit l'attitude, qui projette l'accélération, qui est ensuite intégrée).

2. L'intégration comme Filtre Passe-Bas (Démonstration)

Mathématiquement, une intégration temporelle correspond à une division par la variable de Laplace s, ou par jω en régime harmonique (avec ω=2πf, la pulsation).

L'opérateur d'intégration agit comme un filtre passe-bas parfait :

- Simple intégration (Accéléro → Vitesse) : Le gain fréquentiel est proportionnel à 1ω. L'atténuation est de -20 dB par décade.

- Double intégration (Gyro → Vitesse) : Le gain fréquentiel est proportionnel à 1ω2. L'atténuation plonge à -40 dB par décade.

Prenons ton exemple concret d'une vibration d'aile sinusoïdale en attitude de la forme θt=θ0sin2πft.

L'erreur de vitesse angulaire mesurée par le gyro esclave sera sa dérivée :

δωt=θ02πfcos2πft

Cette erreur d'attitude induit une mauvaise projection du vecteur gravité g, créant une erreur d'accélération artificielle δA≈-g×θt.

L'erreur sur la vitesse observable par ton filtre sera l'intégrale de cette erreur d'accélération :

δVt=-g×θ0sin2πftdt=gθ02πfcos2πft

C'est ici que se trouve la clé de ton problème : L'amplitude de l'erreur de vitesse observable est inversement proportionnelle à la fréquence de la vibration (f).

3. Analyse de tes résultats : L'impact de la fréquence

Grâce à la formule ci-dessus, on peut expliquer précisément ce que tu observes dans ton ESKF.

Cas n°1 : Basse fréquence (Vibration à 1 Hz)

À 1 Hz, le diviseur 2πf est petit. L'erreur de vitesse δV générée par la vibration est suffisamment grande pour ressortir du bruit de mesure. Lors de ton recalage en vitesse, l'innovation de ton filtre de Kalman (Esclave - Maître) contient une signature claire de la vibration. Le filtre arrive donc à corriger les états θ et θ, et par conséquent, à améliorer l'estimation de la vitesse.

Cas n°2 : Haute fréquence (Vibration entre 3 et 10 Hz)

Si la fréquence passe à 10 Hz, l'amplitude de l'erreur de vitesse δV est divisée par 10 par rapport au cas 1 Hz ! La signature de la vibration est complètement écrasée par l'intégration.

Au niveau du recalage en vitesse, le filtre ne "voit" plus cette vibration haute fréquence, noyée dans les bruits de capteurs. L'innovation en vitesse ne contient plus d'information utile sur la flexion rapide de l'aile. Le filtre estime toujours la vibration (car ton modèle d'état Gauss-Markov tourne en interne), mais il ne parvient plus à corréler cette vibration avec les erreurs de vitesse, d'où des performances identiques à un filtre sans estimation de vibration.

4. La Solution : L'apport crucial du recalage en attitude

C'est là que ton architecture à double recalage (Vitesse + Attitude) prend tout son sens, et c'est ce qui explique tes excellents résultats sur tes runs Monte-Carlo.

En ajoutant une observation directe de l'attitude, tu court-circuites la deuxième intégration de ton schéma !

L'erreur d'attitude δθ (qui contient la flexion de l'aile) n'a subi qu'une seule intégration depuis le gyromètre.

δθt=δωtdt

L'atténuation fréquentielle n'est plus que de 1ω au lieu de 1ω2. Le signal de la vibration reste donc observable à plus haute fréquence.

Pourquoi cela améliore-t-il l'estimation des biais (bg et ba) ?

Dans un ESKF, le pire ennemi de l'estimation des biais est le couplage avec d'autres erreurs non observées.

- Grâce au recalage en attitude, le filtre observe directement la flexion haute fréquence de l'aile.

- Il parvient donc à parfaitement séparer ce qui relève d'un mouvement oscillatoire (la vibration θ) de ce qui relève d'une erreur constante (le biais gyrométrique bg).

- L'attitude étant mieux estimée et les biais gyrométriques mieux convergés, la projection de l'accélération dans le bloc "Changement de repère" de ton schéma devient extrêmement propre.

- Le filtre peut alors utiliser le recalage en vitesse pour déduire précisément le biais accélérométrique ba, sans que ce calcul ne soit pollué par une mauvaise attitude.

En conclusion pour ta présentation : Le recalage en vitesse seul est victime du filtrage passe-bas naturel de la mécanique strapdown, rendant le filtre aveugle aux vibrations d'aile à haute fréquence. L'ajout du recalage en attitude restaure l'observabilité de ces dynamiques rapides, permettant au filtre de décorréler les vibrations mécaniques des biais instrumentaux, garantissant ainsi la convergence de tes états lors de tes campagnes de Monte-Carlo.

Salut Arthur ! Tes planches sont superbes, on voit bien la rigueur de l'analyse Monte-Carlo. L'enchaînement de ces slides est parfait pour créer un effet de "plot twist" lors de ta soutenance : tu montres d'abord que le filtre réagit bien, puis tu démontres physiquement les limites de la mesure de vitesse à haute fréquence dans une architecture en couplage serré, ce qui justifie brillamment la suite de tes travaux.

Voici une proposition de discours slide par slide, en reprenant tes titres, pour t'aider à amener tes arguments de façon fluide et pédagogique.

1. Slide : "8. Résultats avec estimation vibration" (Sous-titre : Comparaison des innovations)

Ce que tu dois montrer : C'est la preuve que ton filtre "comprend" qu'il y a un problème physique non modélisé.

Ce que tu peux dire à l'oral :

- "Pour commencer l'analyse, observons le comportement interne du filtre à travers ses innovations lors d'un recalage purement en vitesse."

- "Sur les graphes de droite (sans estimation), on observe clairement un résidu sinusoïdal dans l'innovation. Le filtre subit la vibration haute fréquence, mais ne sachant pas l'expliquer, il la rejette dans son innovation."

- "À gauche, lorsqu'on active l'estimation des vibrations, l'innovation diminue drastiquement et redevient un bruit blanc (le signal sinusoïdal disparaît). Le filtre a parfaitement absorbé l'état vibratoire et valide notre modèle dynamique."

2. Slide : "8. Résultats avec estimation vibration" (Focus sur Erreur Vitesse Nord et Biais)

Ce que tu dois montrer : Le paradoxe apparent. L'innovation est propre, mais la navigation ne s'améliore pas. C'est ici que tu places ton explication sur la mécanique strapdown.

Ce que tu peux dire à l'oral :

- "Cependant, si l'on regarde les performances de navigation pures, comme l'erreur sur la vitesse Nord ou l'estimation des biais accélérométriques, on fait face à un résultat contre-intuitif."

- "L'erreur de vitesse et l'enveloppe à 3 sigma restent quasiment identiques, que l'on estime la vibration ou non."

- "C'est ici qu'intervient la physique de notre architecture en couplage serré. La mesure de vitesse que l'on utilise pour le recalage est issue d'une double intégration temporelle des mesures gyrométriques de l'esclave. Cette double intégration agit comme un filtre passe-bas très sévère (-40 dB/décade)."

- "Conséquence : à ces hautes fréquences (entre 3 et 10 Hz), l'impact de la vibration sur la vitesse est écrasé. Le filtre estime la vibration en interne, mais il est incapable de s'en servir pour affiner les biais instrumentaux car l'observable en vitesse est filtrée."

3. Slide : "8. Résultats avec estimation vibration" (Sous-titre : Comparaison RMSE de 100 runs MC)

Ce que tu dois montrer : La validation statistique de ton hypothèse physique sur de multiples essais, posant le problème pour la suite.

Ce que tu peux dire à l'oral :

- "Ce phénomène n'est pas un artefact lié à un run spécifique. En lançant une campagne de 100 runs Monte-Carlo, on confirme cette limitation structurelle."

- "Que ce soit pour les erreurs d'attitude (RMSE Attitude), les biais gyrométriques ou accélérométriques (RMSE Biais), la courbe rouge (avec estimation des vibrations) se superpose, voire se dégrade très légèrement par rapport à la courbe bleue."

- "Conclusion de cette partie : estimer la vibration est mathématiquement fonctionnel, mais l'utiliser avec un simple recalage en vitesse est physiquement insuffisant à cause du filtrage passe-bas de la mécanique strapdown. Pour briser cette limitation, il est impératif d'observer le phénomène avant qu'il ne subisse cette double intégration."

- (Et là, tu fais ta transition parfaite) : "C'est ce qui motive la mise en place d'un recalage en attitude, que nous allons voir maintenant..."

As-tu déjà préparé les graphes de la partie suivante (avec le recalage en attitude) pour bien marquer le contraste visuel lors de ta présentation ?