Ce document détaille la démarche scientifique, mathématique et analytique ayant permis de construire la matrice d'observation H du Filtre de Kalman à États d'Erreur (ESKF), de dériver les matrices Jacobiennes associées, et de résoudre les singularités numériques par l'application des séries de Taylor.

L'ensemble de ces développements s'appuie sur la cinématique des solides déformables et la théorie de l'estimation optimale linéaire locale, avec pour référence fondatrice le modèle de Cao et al. (2017, IET Radar, Sonar & Navigation).

1. Détermination point par point de la matrice d'observation H

La matrice H (matrice Jacobienne d'observation) représente la sensibilité de la mesure par rapport aux variations du vecteur d'état. Elle est obtenue en linéarisant l'équation physique de la mesure autour du point de fonctionnement (l'estimation courante).

1.1. L'équation de mesure physique

L'alignement par transfert utilise le "Velocity Matching". L'innovation y est la différence entre la vitesse mesurée par la centrale esclave (vs) et la vitesse prédite par le modèle.

La vitesse cinématique au niveau du nœud esclave, projetée dans le repère de navigation (n), s'écrit :

vsn=vmn+CmnΩemmlm+lm

Où :

- vmn est la vitesse de la centrale maître.

- Cmn est la matrice de passage du repère porteur (m) au repère de navigation (n).

- Ωemm est la matrice antisymétrique de rotation terrestre et de transport.

- lm=l0m+Δlm est le bras de levier total (statique + flexion).

- lm=Δlm est la vitesse de déformation structurelle.

1.2. Linéarisation et définition de H

Le vecteur d'état de l'ESKF (21 dimensions) est :

X=δϕTδvTδpTϵT∇TθTθTT

Par définition, H=∂y∂X. On dérive l'équation de la vitesse par rapport à chaque sous-vecteur d'état :

- Bloc Erreur de Vitesse (Hδv, 3×3) : La variation de la vitesse du porteur se répercute intégralement et linéairement sur la mesure.

Hδv=∂vsn∂δvn=I3×3

- Bloc Erreur d'Attitude (Hδϕ, 3×3) : L'erreur d'attitude δϕ perturbe la matrice de rotation Cmn. En utilisant l'approximation des petits angles Cvrain=I-δϕ×Cestimen, la dérivée donne l'opposé de la matrice antisymétrique de la vitesse du bras de levier projetée :

Hδϕ=-Cmnvlevierm×

- Bloc Angles de Flexion (Hθ, 3×3) : C'est la dérivée des termes géométriques liés à la courbure de l'aile.

Hθ=∂vsn∂θ=CmnΩemm∂Δlm∂θ+∂Δlm∂θ=CmnΩemmJlθ+Jlθ

- Bloc Vitesses Angulaires de Flexion (Hθ, 3×3) : C'est la dérivée de l'effet de fronde.

Hθ=∂vsn∂θ=Cmn∂Δlm∂θ=CmnJlθ

Les blocs correspondants à la position (δp) et aux biais capteurs (ϵ,∇) sont nuls (03×3) car ils n'impactent pas instantanément l'équation cinématique de la vitesse.

2. Explication des formules des Jacobiennes de flexion

Les matrices Jlθ, Jlθ et Jlθ sont le cœur de l'estimation aéroélastique. Elles sont obtenues par dérivation analytique des équations d'Euler des corps déformables.

2.1. Jacobienne de Position (Jlθ)

La déformation spatiale Δlm dépend de manière non-linéaire des angles θx,θy,θz. La dérivée ∂Δlm∂θ donne naissance à des termes récurrents qui sont regroupés sous les fonctions quotients f1θ et f2θ définies par Cao et al. :

f1θ=θcosθ-sinθθ2

f2θ=θsinθ+cosθ-1θ2

Ces fonctions structurent la matrice Jlθ. Par exemple, la dérivée de l'allongement sur l'axe x par rapport à la torsion sur l'axe y donne x0f1θy+z0f2θy.

2.2. Jacobienne de Vitesse induite (Jlθ)

La vitesse de variation du bras de levier Δlm contient les angles θ au numérateur et au dénominateur. Sa dérivée par rapport à θ génère des dérivées secondes, regroupées sous les fonctions g1θ et g2θ :

g1θ=-θ2sinθ-2θcosθ+2sinθθ3

g2θ=θ2cosθ-2θsinθ-2cosθ+2θ3

Ces termes sont ensuite factorisés par la vitesse angulaire courante θ pour former la matrice Jlθ.

2.3. Identité cinématique fondamentale (Jlθ)

La vitesse de déformation est la dérivée temporelle de la position : Δlm=Jlθ⋅θ.

En dérivant cette expression strictement par rapport au vecteur θ, la matrice Jlθ se comporte comme une constante (car elle ne dépend que de θ). L'algèbre linéaire impose donc l'identité stricte :

Jlθ=Jlθ

3. Calcul des limites trigonométriques (Protection contre la singularité)

Lors d'un vol rectiligne non perturbé, les angles de flexion tendent vers zéro (θ→0). Les fonctions f1,f2,g1,g2 comportent toutes l'angle θ en dénominateur, ce qui génère une forme indéterminée 00 (singularité numérique produisant un NaN dans le calculateur).

Pour lever cette indétermination et garantir la stabilité de l'ESKF, le calcul des limites s'effectue par substitution des développements limités en série de Taylor des fonctions sinus et cosinus au voisinage de 0 :

sinθ≈θ-θ36+θ5120

cosθ≈1-θ22+θ424

3.1. Calcul de la limite de f1θ

On substitue les séries dans la définition de f1 :

f1θ=θ1-θ22-θ-θ36θ2

f1θ=θ-θ32-θ+θ36θ2

f1θ=-3θ36+θ36θ2=-2θ36θ2=-θ3

La limite lorsque θ→0 est donc 0. Dans l'implémentation algorithmique au voisinage de zéro, on retient le premier terme non nul : -θ3.

3.2. Calcul de la limite de f2θ

f2θ=θθ-θ36+1-θ22+θ424-1θ2

f2θ=θ2-θ46-θ22+θ424θ2

f2θ=θ22-3θ424θ2=12-θ28

La limite stricte est 0.5.

3.3. Calcul de la limite de g1θ

g1θ=-θ2θ-θ36-2θ1-θ22+θ424+2θ-θ36+θ5120θ3

g1θ=-θ3+θ56-2θ+θ3-2θ524+2θ-2θ36+2θ5120θ3

En simplifiant les termes de degré 1 (-2θ+2θ=0) et de degré 3 (-θ3+θ3-θ33=-θ33) :

g1θ=-θ33+Oθ5θ3≈-13+θ210

La limite stricte est -13.

3.4. Calcul de la limite de g2θ

g2θ=θ21-θ22-2θθ-θ36-21-θ22+θ424+2θ3

g2θ=θ2-θ42-2θ2+θ43-2+θ2-θ412+2θ3

En simplifiant les termes constants (-2+2=0) et de degré 2 (θ2-2θ2+θ2=0) :

g2θ=-6θ412+4θ412-θ412θ3=-3θ412θ3=-θ4

La limite lorsque θ→0 est donc 0. Le terme utilisé pour stabiliser le filtre dans la zone de validité du développement limité est -θ4.