Ce document détaille la démarche scientifique, mathématique et analytique ayant permis de construire la matrice d'observation H du Filtre de Kalman à États d'Erreur (ESKF), de dériver les matrices Jacobiennes associées, et de résoudre les singularités numériques par l'application des séries de Taylor.

L'ensemble de ces développements s'appuie sur la cinématique des solides déformables et la théorie de l'estimation optimale linéaire locale, avec pour référence fondatrice le modèle de Cao et al. (2017, IET Radar, Sonar & Navigation).

## 1. Détermination point par point de la matrice d'observation H

La matrice H (matrice Jacobienne d'observation) représente la sensibilité de la mesure par rapport aux variations du vecteur d'état. Elle est obtenue en linéarisant l'équation physique de la mesure autour du point de fonctionnement (l'estimation courante).

### 1.1. L'équation de mesure physique

L'alignement par transfert utilise le "Velocity Matching". L'innovation \tilde{y} est la différence entre la vitesse mesurée par la centrale esclave (v_s) et la vitesse prédite par le modèle. La vitesse cinématique au niveau du nœud esclave, projetée dans le repère de navigation (n), s'écrit :

v_s^n = v_m^n + C_m^n \left( \Omega_{em}^m l^m + \dot{l}^m \right)

Où :

- v_m^n est la vitesse de la centrale maître.

- C_m^n est la matrice de passage du repère porteur (m) au repère de navigation (n).

- \Omega_{em}^m est la matrice antisymétrique de rotation terrestre et de transport.

- l^m = l_0^m + \Delta l^m est le bras de levier total (statique + flexion).

- \dot{l}^m = \Delta \dot{l}^m est la vitesse de déformation structurelle.

### 1.2. Linéarisation et définition de H

Le vecteur d'état de l'ESKF (21 dimensions) est :

X = \begin{bmatrix} \delta\phi^T & \delta v^T & \delta p^T & \epsilon^T & \nabla^T & \theta^T & \dot{\theta}^T \end{bmatrix}^T

Par définition, H = \frac{\partial \tilde{y}}{\partial X}. On dérive l'équation de la vitesse par rapport à chaque sous-vecteur d'état :

- Bloc Erreur de Vitesse (H_{\delta v}, 3 \times 3) : La variation de la vitesse du porteur se répercute intégralement et linéairement sur la mesure. H_{\delta v} = \frac{\partial v_s^n}{\partial \delta v^n} = I_{3 \times 3}

- Bloc Erreur d'Attitude (H_{\delta \phi}, 3 \times 3) : L'erreur d'attitude \delta \phi perturbe la matrice de rotation C_m^n. En utilisant l'approximation des petits angles C_{vrai}^n = (I - [\delta \phi \times]) C_{estime}^n, la dérivée donne l'opposé de la matrice antisymétrique de la vitesse du bras de levier projetée : H_{\delta \phi} = - \left[ (C_m^n v_{levier}^m) \times \right]

- Bloc Angles de Flexion (H_\theta, 3 \times 3) : C'est la dérivée des termes géométriques liés à la courbure de l'aile. H_\theta = \frac{\partial v_s^n}{\partial \theta} = C_m^n \left( \Omega_{em}^m \frac{\partial \Delta l^m}{\partial \theta} + \frac{\partial \Delta \dot{l}^m}{\partial \theta} \right) = C_m^n \left( \Omega_{em}^m J_{l\theta} + J_{\dot{l}\theta} \right)

- Bloc Vitesses Angulaires de Flexion (H_{\dot{\theta}}, 3 \times 3) : C'est la dérivée de l'effet de fronde. H_{\dot{\theta}} = \frac{\partial v_s^n}{\partial \dot{\theta}} = C_m^n \frac{\partial \Delta \dot{l}^m}{\partial \dot{\theta}} = C_m^n J_{\dot{l}\dot{\theta}}

Les blocs correspondants à la position (\delta p) et aux biais capteurs (\epsilon, \nabla) sont nuls (0_{3 \times 3}) car ils n'impactent pas instantanément l'équation cinématique de la vitesse.

## 2. Explication des formules des Jacobiennes de flexion

Les matrices J_{l\theta}, J_{\dot{l}\theta} et J_{\dot{l}\dot{\theta}} sont le cœur de l'estimation aéroélastique. Elles sont obtenues par dérivation analytique des équations d'Euler des corps déformables.

### 2.1. Jacobienne de Position (J_{l\theta})

La déformation spatiale \Delta l^m dépend de manière non-linéaire des angles \theta_x, \theta_y, \theta_z. La dérivée \frac{\partial \Delta l^m}{\partial \theta} donne naissance à des termes récurrents qui sont regroupés sous les fonctions quotients f_1(\theta) et f_2(\theta) définies par Cao et al. :

f_1(\theta) = \frac{\theta \cos\theta - \sin\theta}{\theta^2} f_2(\theta) = \frac{\theta \sin\theta + \cos\theta - 1}{\theta^2}

Ces fonctions structurent la matrice J_{l\theta}. Par exemple, la dérivée de l'allongement sur l'axe x par rapport à la torsion sur l'axe y donne x_0 f_1(\theta_y) + z_0 f_2(\theta_y).

### 2.2. Jacobienne de Vitesse induite (J_{\dot{l}\theta})

La vitesse de variation du bras de levier \Delta \dot{l}^m contient les angles \theta au numérateur et au dénominateur. Sa dérivée par rapport à \theta génère des dérivées secondes, regroupées sous les fonctions g_1(\theta) et g_2(\theta) :

g_1(\theta) = \frac{-\theta^2 \sin\theta - 2\theta \cos\theta + 2\sin\theta}{\theta^3} g_2(\theta) = \frac{\theta^2 \cos\theta - 2\theta \sin\theta - 2\cos\theta + 2}{\theta^3}

Ces termes sont ensuite factorisés par la vitesse angulaire courante \dot{\theta} pour former la matrice J_{\dot{l}\theta}.

### 2.3. Identité cinématique fondamentale (J_{\dot{l}\dot{\theta}})

La vitesse de déformation est la dérivée temporelle de la position : \Delta \dot{l}^m = J_{l\theta} \cdot \dot{\theta}. En dérivant cette expression strictement par rapport au vecteur \dot{\theta}, la matrice J_{l\theta} se comporte comme une constante (car elle ne dépend que de \theta). L'algèbre linéaire impose donc l'identité stricte :

J_{\dot{l}\dot{\theta}} = J_{l\theta}

## 3. Calcul des limites trigonométriques (Protection contre la singularité)

Lors d'un vol rectiligne non perturbé, les angles de flexion tendent vers zéro (\theta \to 0). Les fonctions f_1, f_2, g_1, g_2 comportent toutes l'angle \theta en dénominateur, ce qui génère une forme indéterminée \frac{0}{0} (singularité numérique produisant un NaN dans le calculateur).

Pour lever cette indétermination et garantir la stabilité de l'ESKF, le calcul des limites s'effectue par substitution des développements limités en série de Taylor des fonctions sinus et cosinus au voisinage de 0 :

\sin\theta \approx \theta - \frac{\theta^3}{6} + \frac{\theta^5}{120} \cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24}

### 3.1. Calcul de la limite de f_1(\theta)

On substitue les séries dans la définition de f_1 :

f_1(\theta) = \frac{\theta \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) - \left(\theta - \frac{\theta^3}{6}\right)}{\theta^2} f_1(\theta) = \frac{\theta - \frac{\theta^3}{2} - \theta + \frac{\theta^3}{6}}{\theta^2} f_1(\theta) = \frac{-\frac{3\theta^3}{6} + \frac{\theta^3}{6}}{\theta^2} = \frac{-\frac{2\theta^3}{6}}{\theta^2} = -\frac{\theta}{3}

La limite lorsque \theta \to 0 est donc 0. Dans l'implémentation algorithmique au voisinage de zéro, on retient le premier terme non nul : -\frac{\theta}{3}.

### 3.2. Calcul de la limite de f_2(\theta)

f_2(\theta) = \frac{\theta \left(\theta - \frac{\theta^3}{6}\right) + \left(1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24}\right) - 1}{\theta^2} f_2(\theta) = \frac{\theta^2 - \frac{\theta^4}{6} - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24}}{\theta^2} f_2(\theta) = \frac{\frac{\theta^2}{2} - \frac{3\theta^4}{24}}{\theta^2} = \frac{1}{2} - \frac{\theta^2}{8}

La limite stricte est 0.5.

### 3.3. Calcul de la limite de g_1(\theta)

g_1(\theta) = \frac{-\theta^2 \left(\theta - \frac{\theta^3}{6}\right) - 2\theta \left(1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24}\right) + 2\left(\theta - \frac{\theta^3}{6} + \frac{\theta^5}{120}\right)}{\theta^3} g_1(\theta) = \frac{-\theta^3 + \frac{\theta^5}{6} - 2\theta + \theta^3 - \frac{2\theta^5}{24} + 2\theta - \frac{2\theta^3}{6} + \frac{2\theta^5}{120}}{\theta^3}

En simplifiant les termes de degré 1 (-2\theta + 2\theta = 0) et de degré 3 (-\theta^3 + \theta^3 - \frac{\theta^3}{3} = -\frac{\theta^3}{3}) :

g_1(\theta) = \frac{-\frac{\theta^3}{3} + O(\theta^5)}{\theta^3} \approx -\frac{1}{3} + \frac{\theta^2}{10}

La limite stricte est -\frac{1}{3}.

### 3.4. Calcul de la limite de g_2(\theta)

g_2(\theta) = \frac{\theta^2 \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) - 2\theta \left(\theta - \frac{\theta^3}{6}\right) - 2\left(1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{24}\right) + 2}{\theta^3} g_2(\theta) = \frac{\theta^2 - \frac{\theta^4}{2} - 2\theta^2 + \frac{\theta^4}{3} - 2 + \theta^2 - \frac{\theta^4}{12} + 2}{\theta^3}

En simplifiant les termes constants (-2 + 2 = 0) et de degré 2 (\theta^2 - 2\theta^2 + \theta^2 = 0) :

g_2(\theta) = \frac{-\frac{6\theta^4}{12} + \frac{4\theta^4}{12} - \frac{\theta^4}{12}}{\theta^3} = \frac{-\frac{3\theta^4}{12}}{\theta^3} = -\frac{\theta}{4}

La limite lorsque \theta \to 0 est donc 0. Le terme utilisé pour stabiliser le filtre dans la zone de validité du développement limité est -\frac{\theta}{4}.